Источник постоянного тока

Источник тока  имеет  э. д. с.  Ɛ  и внутреннее сопротивление  r . Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I.

Решение

Электрическая цепь, содержащая источник тока и нагрузку, сопротивление   R   которой можно изменять  представлена на рис. 1.

Рис. 1

Ток в цепи определяется законом Ома:

I  =  Ɛ / (R  +  r).                                     (1)

При изменении сопротивления нагрузки  R  от бесконечности (разомкнутая цепь)  до нуля (короткое замыкание источника) сила тока изменяется от нуля до максимального значения  I0, равного   Ɛ / r.  Напряжение на зажимах источника U, равное   э. д. с.  Ɛ  при разомкнутой цепи, при наличии тока в цепи  I  определяется выражением

U  =  Ɛ  - I· r .                                          (2)