## Российский государственный педагогический университет

## им. А. И. Герцена

Институт информационных технологий и технологического образования

Отчет по лабораторной работе №6
по курсу: Информационные технологии в физике

на тему:
«Исследование источника постоянного тока»

Работу выполнили:

Студенты ИВТ 2 группы 2 подгруппы

Гиниятуллина Юлия
Гумирова Алена
Кочеткова Мария
Сороколит Никита

Оглавление

Лабораторная работа №2. Выполнила Гумирова Алена3-6

Лабораторная работа №2. Выполнила Гиниятуллина Юлия 7-10

Лабораторная работа №2. Выполнила Кочеткова Мария 11-14

Лабораторная работа №2. Выполнил Сороколит Никита 15-18

Лабораторная работа № 6

Тема: Исследование источника постоянного тока

Цель работы: Исследовать условия работы источника тока

Используемое оборудование: Персональный компьютер, Excel и Google таблицы

Постановка задачи:

Источник тока  имеет  э. д. с.  Ɛ  и внутреннее сопротивление  r . Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I.

Математическая модель:

Ток в цепи определяется законом Ома:

I  =  Ɛ / (R  +  r).

Напряжения на нагрузке  U:

U  =  Ɛ( 1  - I/ I0),

где I0=Ɛ/r

Полная мощность  P , развиваемая источником, равна:

P  =  Ɛ I

Полезная мощность  Pп , выделяющаяся на нагрузке:

Pп  =  U I  =  Ɛ I -  I2 r

Коэффициент полезного действия источника:

η =  Pп / P  =  1  -  I/ I0

Документ:

https://disk.yandex.ru/i/c79PiQdhR-kXjg

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqR4JivzEzTB5ZgEngcn19IJjrtHVQ4abW3_yAgw1FQ/edit?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/R_TQB0I8riiqwg

Результат выполненной работы:

Анализ выполненной работы:

В ходе выполнения лабораторной работы был построены графики зависимости напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I. Из полученных изображений можно сделать вывод:

1. График зависимости U=f(I) является обратной линейной зависимости между напряжением U и силой тока I. Получается, что при уменьшении напряжения U на какое-то количество единиц, сила тока I возрастает на такое же количество единиц.

2. Полная мощность возрастает с уменьшением внешнего сопротивления.

Полезная мощность повышается при уменьшении сопротивления, затем уменьшается. Наибольшую полезную мощность (мощность на нагрузке) электрический ток  развивает в том случае, если сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника тока. (R = r = 1 Ом).

Ток в цепи максимален, когда сопротивление нагрузки равно нулю - это режим короткого замыкания.

3. Коэффициент полезного действия уменьшается при увеличении силы тока. КПД источника максимален при минимальном значении силы тока.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы условия работы источника тока. При помощи Excel 2019 и Google таблиц были построены графики зависимостей и сделан ряд выводов, исходя из полученных результатов.

Лабораторная работа № 6

Тема: Исследование источника постоянного тока

Цель работы: Исследовать условия работы источника тока

Используемое оборудование: Персональный компьютер, Excel

Постановка задачи:

Источник тока  имеет  э. д. с.  Ɛ  и внутреннее сопротивление  r . Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I.

Математическая модель:

Ток в цепи определяется законом Ома:

I  =  Ɛ / (R  +  r).

Напряжения на нагрузке  U:

U  =  Ɛ( 1  - I/ I0),

где I0=Ɛ/r

Полная мощность  P , развиваемая источником, равна:

P  =  Ɛ I

Полезная мощность  Pп , выделяющаяся на нагрузке:

Pп  =  U I  =  Ɛ I -  I2 r

Коэффициент полезного действия источника:

η =  Pп / P  =  1  -  I/ I0

Документ:

https://disk.yandex.ru/i/c79PiQdhR-kXjg

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqR4JivzEzTB5ZgEngcn19IJjrtHVQ4abW3_yAgw1FQ/edit?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/R_TQB0I8riiqwg

Результат выполненной работы:

Анализ выполненной работы:

В ходе выполнения лабораторной работы был построены графики зависимости напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I. Из полученных изображений можно сделать вывод:

1. График зависимости U=f(I) является обратной линейной зависимости между напряжением U и силой тока I. Получается, что при уменьшении напряжения U на какое-то количество единиц, сила тока I возрастает на такое же количество единиц.

2. Полная мощность возрастает с уменьшением внешнего сопротивления.

Полезная мощность повышается при уменьшении сопротивления, затем уменьшается. Наибольшую полезную мощность (мощность на нагрузке) электрический ток  развивает в том случае, если сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника тока. (R = r = 1 Ом).

Ток в цепи максимален, когда сопротивление нагрузки равно нулю - это режим короткого замыкания.

3. Коэффициент полезного действия уменьшается при увеличении силы тока. КПД источника максимален при минимальном значении силы тока.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы условия работы источника тока. При помощи Excel 2019 и Google таблиц были построены графики зависимостей и сделан ряд выводов, исходя из полученных результатов.

Лабораторная работа № 6

Тема: Исследование источника постоянного тока

Цель работы: Исследовать условия работы источника тока

Используемое оборудование: Персональный компьютер, Excel

Постановка задачи:

Источник тока  имеет  э. д. с.  Ɛ  и внутреннее сопротивление  r . Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I.

Математическая модель:

Ток в цепи определяется законом Ома:

I  =  Ɛ / (R  +  r).

Напряжения на нагрузке  U:

U  =  Ɛ( 1  - I/ I0),

где I0=Ɛ/r

Полная мощность  P , развиваемая источником, равна:

P  =  Ɛ I

Полезная мощность  Pп , выделяющаяся на нагрузке:

Pп  =  U I  =  Ɛ I -  I2 r

Коэффициент полезного действия источника:

η =  Pп / P  =  1  -  I/ I0

Документ:

https://disk.yandex.ru/i/c79PiQdhR-kXjg

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqR4JivzEzTB5ZgEngcn19IJjrtHVQ4abW3_yAgw1FQ/edit?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/R_TQB0I8riiqwg

Результат выполненной работы:

Анализ выполненной работы:

В ходе выполнения лабораторной работы был построены графики зависимости напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I. Из полученных изображений можно сделать вывод:

1. График зависимости U=f(I) является обратной линейной зависимости между напряжением U и силой тока I. Получается, что при уменьшении напряжения U на какое-то количество единиц, сила тока I возрастает на такое же количество единиц.

2. Полная мощность возрастает с уменьшением внешнего сопротивления.

Полезная мощность повышается при уменьшении сопротивления, затем уменьшается. Наибольшую полезную мощность (мощность на нагрузке) электрический ток  развивает в том случае, если сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника тока. (R = r = 1 Ом).

Ток в цепи максимален, когда сопротивление нагрузки равно нулю - это режим короткого замыкания.

3. Коэффициент полезного действия уменьшается при увеличении силы тока. КПД источника максимален при минимальном значении силы тока.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы условия работы источника тока. При помощи Excel 2019 и Google таблиц были построены графики зависимостей и сделан ряд выводов, исходя из полученных результатов.

Лабораторная работа № 6

Тема: Исследование источника постоянного тока

Цель работы: Исследовать условия работы источника тока

Используемое оборудование: Персональный компьютер, Excel

Постановка задачи:

Источник тока  имеет  э. д. с.  Ɛ  и внутреннее сопротивление  r . Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I.

Математическая модель:

Ток в цепи определяется законом Ома:

I  =  Ɛ / (R  +  r).

Напряжения на нагрузке  U:

U  =  Ɛ( 1  - I/ I0),

где I0=Ɛ/r

Полная мощность  P , развиваемая источником, равна:

P  =  Ɛ I

Полезная мощность  Pп , выделяющаяся на нагрузке:

Pп  =  U I  =  Ɛ I -  I2 r

Коэффициент полезного действия источника:

η =  Pп / P  =  1  -  I/ I0

Документ:

https://disk.yandex.ru/i/c79PiQdhR-kXjg

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqR4JivzEzTB5ZgEngcn19IJjrtHVQ4abW3_yAgw1FQ/edit?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/R_TQB0I8riiqwg

Результат выполненной работы:

Анализ выполненной работы:

В ходе выполнения лабораторной работы был построены графики зависимости напряжения на нагрузке  U , полной мощности  P,  полезной мощности  Pп    и коэффициента полезного действия   η  от создаваемого источником тока   I. Из полученных изображений можно сделать вывод:

1. График зависимости U=f(I) является обратной линейной зависимости между напряжением U и силой тока I. Получается, что при уменьшении напряжения U на какое-то количество единиц, сила тока I возрастает на такое же количество единиц.

2. Полная мощность возрастает с уменьшением внешнего сопротивления.

Полезная мощность повышается при уменьшении сопротивления, затем уменьшается. Наибольшую полезную мощность (мощность на нагрузке) электрический ток  развивает в том случае, если сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника тока. (R = r = 1 Ом).

Ток в цепи максимален, когда сопротивление нагрузки равно нулю - это режим короткого замыкания.

3. Коэффициент полезного действия уменьшается при увеличении силы тока. КПД источника максимален при минимальном значении силы тока.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы условия работы источника тока. При помощи Excel 2019 и Google таблиц были построены графики зависимостей и сделан ряд выводов, исходя из полученных результатов.